骨科一体化手术间摄像头导光束（关节镜设备）技术参数

- 技术参数（▲代表重要功能参数）

1．摄像头

▲1.1分辨率≥3840 x 2160 （4K UHD），3 COMS摄像头，摄像头具有4K标识。

1.2图像纵横比包含16:9。

▲1.3按钮：≥3个可编程按钮≥6种预设功能，可自定义包括但不限于遥控实时开启光源、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节等。

1.4摄像头支持高温高压消毒。

1.5摄像头防水等级≥IPX7。

1.6额定的CF值防止电击。

2、刨削系统

▲2.1、扭力：≥32 OZ/in

▲2.2、按键≥3个，可用于正转，反转，往复转，窗锁，调整转速等功能

2.3、最大转速≥10000转/分钟，独立的转速和级速调整模式,具有刨削刀头识别功能和转速记忆功能

2.4、能够提供各种关节需要的刨刀头，特有刨刀头切割窗锁定功能；

2.5有故障自诊断功能

2.6具备调速脚踏，可根据手术需要调节手柄转速。

2.7脚踏控制板有≥4个独立工作按钮,至少包括正转/反转/往复转/安全窗锁按钮

3、关节镜镜子

▲3.1可高温高压消毒4mm关节镜，视向角≥30°，工作长度≥160mm，可高温高压灭菌，视场角≥105°

3.2蓝宝石物镜，抗划伤、划痕

3.3镜面有防眩防雾处理，使手术视野时刻保持清晰。

二、配置清单/要求

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 5 | 个 |
| 2 | 视频耦合器 | 5 | 个 |
| 3 | 光纤5.0 mm x 12 ft | 5 | 根 |
| 4 | Storz/Olympus接口适配器（镜端接口） | 5 | 个 |
| 5 | Smith&Nephew/Wolf接口适配器（面板接口） | 5 | 个 |
| 6 | 关节镜 | 5 | 个 |
| 7 | 6.0mm高流量诊断套管，双阀，可旋转 | 5 | 个 |
| 8 | 4mm关节镜用穿戳器，金属 | 5 | 个 |
| 9 | 动力系统脚踏开关 | 3 | 个 |
| 10 | 超强手控手柄 | 6 | 根 |