医用离心机需求参数

- 台式冷冻离心机，应用于临床生化、临床微生物、血液学、免疫学、细胞生物学，基因工程，核酸提取，分子生物学等领域对各种样本的分离;

- 最大容量≥100mlx4支，1.5mlx24支转子14秒可到达14000rpm；

- 角度转子采用高强度铝合金材料，可以高温、高压121°℃、20min灭菌处理;

- 最高转速≥20000r/min;

- 转速精度±1%；

- 定时范围：1~99min59s

- 定时模式：启用计时、到达转速后计时、瞬时离心计时

- 开盖模式：停机手动开盖、停机自动开盖

- 具备转子自动识别功能

- 具备显示屏，分辨率≥800*480dpi

- 程度存储数量：≥99个

- 具备加/减速曲线：0~9档

- 温度设定范围：-20℃~+40℃

- 具备预冷功能

- 整机噪声＜56dB（A）

- 外形尺寸（长宽高）：66*43*33cm

- 净重≤70kg

- 角度转子≥11个

- 酶标板转子≥96孔