院史馆布展服务

调研文件

（正本/副本）

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系方式：

邮寄地址：

年         月         日

目    录

（应附有页码）

1、企业法人营业执照、相关资质证书复印件；

2、供应商简介资料；

3、采购需求响应表（固定格式）；

4、报价清单（固定格式）；

5、产品质检报告（货物类提供，服务类不需提供）；

6、产品供货及售后服务方案（货物类提供，服务类不需提供）；

7、服务方案（服务类提供，货物类不需提供）；

8、提供自2022年1月1日至今的同类业绩合同复印件，最多提供5份，须提供合同关键页，关键页包括采购内容（采购内容指可证明与本项目相关的内容）、签订日期 、双方盖章等。

备注：目录必须附上页码，若公司希望展示更多内容，请自行添加标题及页码，无页码将导致无法查阅，请知悉。

| 一、采购需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购内容 |  | 数量 | 需求范围及工作内容 | 响应情况（如无法响应，请说明理由） |
| 1 | 院史馆布展服务 |  | 1项 | 1、设计内容： （1）以广西医科大学第一附属医院历史为主题进行布展设计。布展设计要充分考虑人流路线、参观走向；总体和分区分别进行设计，要有文字创意说明。整体工程要符合消防、安全要求。 （2）对展区说明牌进行设计。 （3）对展厅的水、电、气、网络等综合布管布线进行设计。 （4）对展厅效果灯光、音频/视频系统进行设计。 （5）布展设计要有总平面图、效果图、立面图、展品效果图。图纸采用A3尺寸，并且提供电子版。 （6）施工图设计(签订合同后完成深化设计） 2、制作材料： （1）布展材料必须采购正规厂家生产的正规产品，符合国家防火、环保要求，材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB50222《建筑内部装修设计防火规范》的规定。并提供产品合格证、材质证明书和质检报告。严禁使用国家明令淘汰的材料，各种材料要求达到环保E2级，采用无毒害的环保和防火材料，同时尽量采用国产材料； （2）工程所有隐蔽结构表面均刷防火涂料三遍，所用轻钢龙骨、石膏板、胶合板、地胶、壁布、聚酯油漆、防火涂料等均质量合格并符合耐火要求； （3）展项及布展结构上使用的304钢、316钢、工程塑料、聚甲醛等材料其抗拉、抗压、抗弯强度，断面延伸率、冲击韧性、表面硬度等机械性能要符合相关的国家标准； （4）布展灯光采用LED光源或灯带，做到节能环保，并提供产品合格证、材质证明书。 （5）电气隐蔽工程布线使用镀锌线管紧定式链接，局部使用PVC电线套管，施工穿线前管内清理干净，线路在管内无接头、扭绞，接头均设置在接线盒内以保证供电安全。展品单独配电，开关使用ABB品牌漏电保护开关； （6）展墙采用方钢主龙骨和轻钢龙骨搭建；封板采用奥松板、石膏板涂装乳胶漆；主要墙面制作1200DPI高精度相纸；地面采用地贴装饰；天棚局部软膜处理。 （7）所有电线采用国标铜芯阻燃电线。 防火手续报批：提供相应材料。 3、总进度计划 （1）编制布展节点计划及展项进场计划和保证计划实行的措施； （2）积极配监理方协调相关事宜并实施完成。 （3）积极配合并满足展品制作商提出的有关展品安装的合理要求。 （4）授权范围内，对布展现场的展品安装调试及其他专业施工进行统筹和协调。 （5）参加展项深化设计各阶段的交流会。 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| 服务期限及服务地点 |  | 1.服务期限：设计及布展工期为50天，装修保修期为2年。 2.服务地点：南宁市内采购人指定地点。 3、供应商逾期竣工的，每逾期一日，应按合同金额总额的2%，向采购人支付违约金。逾期超过约定日期 10 天不能竣工的，甲方有权解除本合同，并要求供应商支付合同金额 30 %的违约金。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.签订合同后，采购人完成付款审批手续后15个工作日内支付合同总额的30%。 2.所有服务成果交付并通过院内验收和审议后，双方对扣减费用进行核对（如有），成交供应商将验收材料、发票等相关付款资料交与采购人，采购人完成付款审批手续后15个工作日内支付合同总额的60%（合同项下涉及的所有扣款，均在本次付款环节中扣减）。 3、经采购人验收配套服务符合合同约定，采购人完成付款审批手续后15个工作日内支付合同总额的10%。 |  |  |  |
| 服务成果要求及质量标准 |  | 参照国家行业相关规范，并符合本项目服务质量的要求。 |  |  |  |
| 项目实施规范标准 |  | 执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准 |  |  |  |
| 验收标准、验收方法及方案 |  | 1.采购人对成交人提交的服务依据采购文件上的要求和国家有关质量标准进行验收，经采购人确认服务达到规定的标准，符合采购文件要求的，所需资料齐全，给予验收通过，不符合的不予通过验收。 2.成交人提供的服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 3.其他验收要求按第六章《拟定的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |  |  |  |

| 验收考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  | 供应商名称： | 评价日期： |  |  |
| 序号 | 评价项 | 分值 | 指标 | 评分标准 |  | 得分 | 备注 |
| 1 | 设计方案 | 30 | 设计是否达标 | 深化设计方案是否完全达到合同或我方要求。设计图等成果完全满足采购人要求，满分。五个展厅，如有一项不符合采购人要求，扣6分，以此类推。 |  |  |  |
| 2 | 工期管理 | 30 | 时间节点 | 按照竞标承诺推进工作，按时竣工完成布展工作，满分。 工期延期一天扣6分，以此类推。 |  |  |  |
| 3 | 服务人员专业度 | 10 | 服务及作业方式是否达标 | 服务/作业方式或流程完全符合行业标准、满足合同要求，无人员违纪现象， 满分。 出现达不到合同要求的服务/作业方式或流程不符合行业标准，或因人员严重违反工作纪律、出现违约行为影响采购人形象，给采购人带来负面影响，经采购人告诫仍不改正的，每次扣2分，以此类推。 |  |  |  |
| 4 | 执行力 | 18 | 对甲方书面指令、口头指令、突发任务配合度、响应度及执行度 | 完全配合，积极响应，沟通顺畅，任务执行度高 满分 基本配合，及时响应，沟通基本顺畅默契，任务较好执行 13-17分 部分配合，响应速度一般，沟通不够主动或很少沟通，任务基本执行 6-12分 不予配合，响应速度慢，对采购人的沟通要求无响应或严重滞后，任务未执行 0-5分 |  |  |  |
| 满分 |  | 100分 |  |  |  |  |  |
| 考核小组签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：党委办公室或考核小组在服务期结束对供应商进行验收考核，根据考核结果支付相应款项。 1、考核结果分为：①良好、②一般、③不合格。 2、考核得分：①大于等于95分的为良好；②80分至94分为一般；③小于80分的为不合格。 3、考核结果使用：考核涉及的所有扣款，均在应付款项中扣除。①供应商应按良好的标准为采购人提供服务；②若第一次验收考核结果为一般时，供应商应进行整改，若第二次验收考核结果仍为一般时，采购人将按人民币50000元整扣除；③当考核结果为不合格时，不予验收，因逾期超过约定日期 10 天不能竣工的，采购人有权解除本合同，并要求供应商返还预付款，并要求供应商向采购人支付合同金额 30 %的违约金。 |  |  |  |  |  |  |  |

考核表修改意见如下

（请提供考核表最终版本，若无意见可不提供）：

| … | … | … |
| --- | --- | --- |
| … | … | … |
| … | … | … |

报价清单

| 序号 | 展区名称 | 展陈形式 | 技术参数、材质、工艺说明要求 | 数量 | 计量单位 | 参考单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院史馆楼道墙面文化氛围营造 | 院史馆门口展墙 | 1、GRG材质墙面文化造型定制，结合0.5mm75型轻钢龙骨，12mm阻燃夹板底板结构固定安装 2、“广西医科大学第一附属医院院史馆”立体招牌定制 3、展示面周围结合灯箱、灯带营造氛围 | 64.44 | ㎡ |  |  |
| 2 | 序厅展区 侧墙：领导关怀，历史沿革 | 展墙展示 | 1、GRG材质墙面文化造型定制，结合0.5mm75型轻钢龙骨，12mm阻燃夹板底板结构固定安装 2、领导关怀 历史沿革，15mmPVC板雕刻喷漆UV内容，10mm亚克力字造型 3、展示面周围结合灯箱、灯带营造氛围 | 49.71 | ㎡ |  |  |
| 3 | 序厅展区 侧墙：前言形象墙 | 展墙展示 | 1、GRG材质墙面文化造型定制，结合0.5mm75型轻钢龙骨，12mm阻燃夹板底板结构固定安装 2、前言形象墙，15mmPVC板雕刻喷漆UV内容，10mm亚克力字造型 3、展示面周围结合灯箱、灯带营造氛围 | 14.16 | ㎡ |  |  |
| 4 | 序厅展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板 3、灯带异形造型，造型线条收边, 4、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面， 5、定制亚克力板艺术加工透光板 6、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 | 47.8 | ㎡ |  |  |
| 5 | 序厅展区 LED宣传片与展播软件 | 定制3D视频与播放软件制作 | 整体要求：运用3D建模技术，展示医院楼栋分布、院容院貌、重点技术科室等形象场景、以便在参观院史馆时，可以先对医院整体形象有所了解，展开对医院的介绍。 1、播放软件：高清网络制式多媒体播放器，支持多种音视频格式， 可实现基于中控网络的播放、暂停、停止、重播、自动循环、节目选择、列表选择、音量调节、上一曲、下一曲等多媒体播放控制功能，也可进行其他功能的扩展。可连接多媒体展厅云文件管理系统，实现文件的网络存储、增删、调整、修改等云服务功能； 2、依据甲方提供的素材文件，进行素材的剪切。添加过渡特技效果，使画面的排列以及画面的效果更加符合人眼的观察规律，更进一步进行完善；处理声音效果； 3、拍摄，运用航拍建模等手段，制作3D效果形象片，生成的视频文件可以自动地放置在一个剪辑窗口中进行控制播放。3D效果时长不少于50秒，视频整体时长不少于300秒。 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 序厅展区 领导关怀历史沿革 历任领导 裸眼3D多媒体效果 | 定制裸眼3D内容制作与软件播放，AI问答多媒体效果 | 整体要求：增加展厅科技感和互动性，采用AI数字人问答系统，可以问答数据库提前设置的题目，题目数量50个，题目设置为科室成立的时间科室基本情况，历任领导姓名介绍等相关问题，待机状态显示历史沿革提前置入的动态展示素材，设置效果满足不同人群，不同专科学术交流的要求。 1、待机播放软件：高清网络制式多媒体播放器，支持多种音视频格式， 可实现基于中控网络的播放、暂停、停止、重播、自动循环、节目选择、列表选择、音量调节、上一曲、下一曲等多媒体播放控制功能，也可进行其他功能的扩展。可连接多媒体展厅云文件管理系统，实现文件的网络存储、增删、调整、修改等云服务功能； 2、3D待机特效制作，根据甲方提供视频、图片素材进行整理、精选进行脚本编写，采用AE特效制作，三维制作，配音，配乐等，时长不少于60秒，待机视觉效果呈现历史沿革随着时间流动的动态展示效果。 3、AI数字人问答系统，采用关键词匹配的方式，一问一答严格匹配无变化，50条问询以内，支持客户自己内置回答内容；支持通用预料的闲聊交互。 通用语言模型， 私域语言模型定制， 虚拟人视频实时生成引擎， 包括项目管理、需求分析、系统安装调试、上线割接、 采用语音唤醒模式，进入问答功能，如唤醒词：“小医，你好。” 数字人身体摆动+眨眼微笑+挥手动作。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 （南宁建院 风起桂林） 墙面造型 | 展墙展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板造型 3、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面 4、20mmPVC板立体字标题，面喷色漆 5、宣绒布高清UV背景，标题立体金属字 6、定制金属立体牌，表面烤漆处理 7、表面浮雕阴刻字体 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 战火辗转 氛围营造 | 展墙展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板造型 3、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面 4、20mmPVC板立体字标题，面喷色漆 5、宣绒布高清UV背景，标题立体金属字 6、铺贴仿古青条砖，局部面喷仿石漆 7、钢制烤漆框架，钢板斜面UV印制图文展板台面 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 战火辗转 场景还原 | 空间展示 | 1、定制人像雕塑，硅胶人像 材质5个，人体比例1:1 2、定制钢架+木纹板仿真木推车，仿古漆饰面 3、定制钢架+木纹板仿真担架，仿古漆饰 4、定制地面场景泥土地面，仿真植物，烽火场景 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板 3、灯带异形造型，造型线条收边, 4、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面， 5、定制亚克力板艺术加工透光板 6、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 7、铝合金外框2050mm*8700mm，LED光源，软膜UV画面 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 南宁建院 风起桂林，扩展拼接交互屏 | 定制多媒体展示内容与播放软件 | 整体要求：介绍医院建院起源历史背景，创始故事，展示建院史实资料，历代附院人在救国健民之路上，坚持医教研并进，展示最初期医院的故事，人物关系，合理利用 空间多媒体结合手段进行展示 1、展示轴特效系统，实现页面的交互动态效果。提供其他软件或其他主机调用互动系统的内容。能全屏显示于超大尺寸的液晶拼接屏。软件符合以时间顺序为轴的操作框架结构；开放式后台，后期可通过软件后台自主增删、调整图文内容； 2、定制动态UI，根据客户提供元素，追寻历史时代风格，进行待机页动态制作，提示动态按钮制作，及定制转场切换动态。 3、图文展示内容制作：依据院方提供素材，以及展陈大纲及内容进行UI设计，设计风格契合展项设置、结合展示环境以及展示内容等多方面因素，以简洁易用为设计原则、美观大方为设计准则，准确的反应展陈内容，图文内容动态动态点播功能。 4、视频制作：依据客户提供的宣传片、新闻片、广告片及各部门、单位拍摄的视频短片等动态视频，经专业软件进行剪辑、特效、转场、调色、滤镜、配音、字幕等后期制作，输出符合展示要求的一条或多条片源，整体编辑视频制作内容，不少于600秒。 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 第一厅：：大医初心 百折不挠展区 战火辗转，艰苦创业，LED展播多媒体内容 | 结合实景 定制多媒体展示内容与播放软件 | 整体要求：结合场景还原的装修装饰场景，拍摄制作视频，内容展现医院创立之初，适逢抗日战争，因为抗战形势反复改名，数迁院址，多次疏散迁移，在危难艰苦中仍然坚持诊疗患者、医学教育、医学研究，职工和医学生奔赴抗战一线，保家卫国。 1、高清网络制式多媒体播放器，支持多种音视频格式， 可实现基于中控网络的播放、暂停、停止、重播、自动循环、节目选择、列表选择、音量调节、上一曲、下一曲等多媒体播放控制功能，也可进行其他功能的扩展。可连接多媒体展厅云文件管理系统，实现文件的网络存储、增删、调整、修改等云服务功能。 2、视频拍摄制作依据甲方提供的素材文件，以及各种格式的静态图像，进行素材的剪切。添加过渡特技效果，使画面的排列以及画面的效果更加符合人眼的观察规律，更进一步进行完善；处理声音效果；最后通过编译生成为一个最终视频文件，生成的视频文件可以自动地放置在一个剪辑窗口中进行控制播放，时长不少于180秒。 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 第二厅：大德济世 服务人民展区 墙面造型墙 | 展墙展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨曲面造型+木方龙骨框架曲面造型 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板制作造型结构 3、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面 4、20mmPVC板立体字标题，面喷色漆 5、异形金属玻璃造型、饰面造型结构安装 6、宣绒布高清UV背景，15mm亚克力板雕刻喷漆立体字 7、局部卡布灯箱安装 8、标题立体金属字五金件安装 | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 第二厅：大德济世 服务人民展区 天花吊顶、圆形造型灯带 | 顶面展示 | 1、GRG材质顶部艺术造型定制，结合0.5mm75型轻钢龙骨，12mm阻燃夹板底板结构固定安装 2、隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板制作造型结构； 3、灯带造型：透明亚克力水晶椿，直径1公分，350根 4、定制亚克力板艺术加工透光板 5、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 6、铝合金外框2050mm*8700mm，LED光源，软膜UV画面 | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 第二厅：大德济世 服务人民展区 圆形造型柜、环形屏结构柱 | 定制圆形展柜：直径1500*高850 | 1、3.0镀锌方通框架； 2、造型柜烤漆； 3、12mm阻燃夹板底板，9.5mm纸面防潮石石膏板制作造型结构。 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 第二厅大德济民 服务于民展区 迁邕复院 展露新颜 数字曲面环形屏 | 定制曲面拼接多媒体展示内容与播放软件 | 整体要求：展示新中国成立后，医院结束了颠沛流离的处境，进入安定建设时期，在中国共产党和人民政府的领导下，医院的建筑规模、仪器设备、技术队伍、业务水平等各方面都得到迅速发展，展示医院初步成为一所兼具医疗、教学、科研三大任务的综合性教学医院的新篇章。 1、高清网络制式多媒体播放器，支持多种音视频格式， 可实现基于中控网络的播放、暂停、停止、重播、自动循环、节目选择、列表选择、音量调节、上一曲、下一曲等多媒体播放控制功能，也可进行其他功能的扩展。可连接多媒体展厅云文件管理系统，实现文件的网络存储、增删、调整、修改等云服务功能。 2、视频形式制作成瀑布流多媒体的形式，依据甲方提供的素材文件，以及各种格式的静态图像，进行素材的剪切。添加过渡特技效果，使画面的排列以及画面的效果更加符合人眼的观察规律，更进一步进行完善；处理声音效果；最后通过编译生成为一个最终视频文件，生成的视频文件可以自动地放置在一个剪辑窗口中进行控制播放，自动播放点不少于20个节点，每个节点内容20秒。 | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 第二厅大德济民 服务于民展区 23.6寸四屏联动系统 | 定制多点播放多媒体展示内容与播放软件 | 整体要求：展示新中国成立后，医院稳定发展，随着时间推移，分为四个模块，展示发生在一附院的“新”故事：服务地方；抗美援朝；支援越战；天津医生，支边广西； 1、多屏联动系统，前着发送数据，多屏联动接收数据。开发图形化界面，可兼容2D、3D图像、视频或模型进行放置展示。 在启动程序的情况下，通过页面渲染，显示接收到的图片和视频，并加以动画效果全屏展示。 多媒体文件支持：可分类存放本地目录进行读取内容，支持多种图像素材与视频素材。可支持格式为MP4、MP3、PNG、JPEG、JPG。 2、定制动态UI，根据提供元素风格，进行待机页动态制作，提示动态按钮制作，及定制转场切换动态。 3、图文：依据提供素材，根据展陈大纲及内容进行UI设计，设计风格契合展项设置、展示环境以及展示内容等多方面因素，以简洁易用为设计原则、美观大方为设计准则，准确的反应展陈内容。 4、分四个模块视频展示：依据客户提供的宣传片、新闻片、广告片及各部门、单位拍摄的视频短片等动态视频，经专业软件进行剪辑、特效、转场、调色、滤镜、配音、字幕等后期制作，同一主题下可展示多个故事内容，整体展示不少于300秒。 | 4 | 套 |  |  |
| 18 | 第三厅：解放思想 锐意进取展区 墙面造型墙 | 展墙展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨曲面造型+木方龙骨框架曲面造型 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板制作造型结构 3、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面 4、20mmPVC板立体字标题，面喷色漆 5、异形金属玻璃造型、饰面造型结构安装 6、宣绒布高清UV背景，15mm亚克力板雕刻喷漆立体字 7、局部卡布灯箱安装 8、标题立体金属字五金件安装 | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 第三厅：解放思想 锐意进取展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板 3、灯带异形造型，造型线条收边, 4、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面， 5、定制亚克力板艺术加工透光板 6、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 7、铝合金外框2050mm*8700mm，LED光源，软膜UV画面 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 第三厅：解放思想 锐意进取展区 党建引领，LED展播屏 | 定制 拼接多媒体播放展示内容与软件制作 | 整体要求：展示介绍医院党建引领下的现代医院管理模式，展开介绍“1456”战略体系，医院综合实力排名，医院架构图医院组织架构等内容。 1、高清网络制式多媒体播放器，支持多种音视频格式， 可实现基于中控网络的播放、暂停、停止、重播、自动循环、节目选择、列表选择、音量调节、上一曲、下一曲等多媒体播放控制功能，也可进行其他功能的扩展。可连接多媒体展厅云文件管理系统，实现文件的网络存储、增删、调整、修改等云服务功能。 2、视频形式制作成瀑布流多媒体的形式，依据甲方提供的素材文件，以及各种格式的静态图像，进行素材的剪切。添加过渡特技效果，使画面的排列以及画面的效果更加符合人眼的观察规律，更进一步进行完善；处理声音效果；最后通过编译生成为一个最终视频文件，生成的视频文件可以自动地放置在一个剪辑窗口中进行控制播放，以“1456战略”为标题，展开介绍医院管理模式，可具体展示医院各党支部风貌，组织展示各个部门职能风采。 | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 墙面造型墙 | 展墙展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板 3、灯带异形造型，造型线条收边, 4、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面， 5、定制亚克力板艺术加工透光板 6、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 7、铝合金外框2050mm*8700mm，LED光源，软膜UV画面 | 1 | 项 |  |  |
| 22 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板 3、灯带异形造型，造型线条收边, 4、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面， 5、定制亚克力板艺术加工透光板 6、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 7、铝合金外框2050mm*8700mm，LED光源，软膜UV画面 | 1 | 项 |  |  |
| 23 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 展示定制玻璃柜 | 定制展柜展示 | 定制展馆专用钢化玻璃烤漆展示柜1.2米长，保温防湿展柜，展示微型仪器设备，手术场景等 | 5 | 项 |  |  |
| 24 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 多媒体互动透明展示柜 | 定制 透明屏多媒体展示内容与播放软件制作 | 整体效果：展示医院成就，重点场景通过透明屏幕后面展柜中，场景的展示，结合透明屏无背景播放的特点，展示重点现金技术：日间手术中心、机器人腔镜外科手术中心、“一站式”住院服务中心、地中海贫血防治研究，达到不出院史馆便能更全面了解认识医院近现代发展的成就与收获 1、实现页面的交互动态效果。提供其他软件或其他主机调用互动系统的内容。能全屏显示于超大尺寸的液晶拼接屏，操作界面文字、画面内容不变形。软件符合以时间顺序为轴的操作框架结构，软件设计风格符合展项设计；开放式后台，后期可通过软件后台自主增删、调整图文内容；软件适用于大尺寸触摸屏操作方式，体现人机互动功能，反应灵敏，操作方便。 2、定制动态UI，根据客户提供元素风格，进行待机页动态制作，提示动态按钮制作，及定制转场切换动态。 3、图文：依据甲方提供素材，根据展陈大纲及内容进行UI设计，设计风格契合展项设置、展示环境以及展示内容等多方面因素，以简洁易用为设计原则、美观大方为设计准则，准确的反应展陈内容。 4、视频：依据客户提供的宣传片、新闻片、广告片及各部门、单位拍摄的视频短片等动态视频，经专业软件进行剪辑、特效、转场、调色、滤镜、配音、字幕等后期制作，适当使用特效，点播播放透明柜中物体的介绍视频，展示场景12个，每个内容抠图特效拍摄制作视频，每个视频不少于120秒。 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 数字飞屏点播大屏 | 定制 飞屏互动特效制作多媒体展示内容与播放软件制作 | 整体效果：展示医院对外合作交流，主要有：自治区级区域医疗中心，医联体合作单位、对口支援医院、广西专科联盟，以及东盟国家医疗合作的内容，展示出医院多维立体的区域医疗服务协同网络。 动态特效制作 1. 设计布局：飞屏设备上的互动界面设计，包括布局、导航方式、交互元素等 2. 设计UI效果：根据业主提供内容，设计风格，使用合适的设计元素进行效果图设计。 3. 动画效果：触摸屏和大屏之间展示动画效果，设计包括动画的类型、时长、过渡效果等 4、飞屏联动系统（接收端）前着发送数据，多屏联动接收数据，可兼容2D、3D图像、视频或模型进行放置展示。 在启动程序的情况下，通过页面渲染，显示接收到的图片和视频，并加以动画效果全屏展示。 多媒体文件支持：可支持格式为MP4(h264)、MP3、PNG、JPEG、JPG。 内容更新管理：管理人员可进入程序的后台，对现有的内容进行修改，或者新增、删除文件内容。 5、图文：依据甲方提供素材，根据展陈大纲及内容进行UI设计，设计风格契合展项设置、展示环境以及展示内容等多方面因素，以简洁易用为设计原则、美观大方为设计准则，准确的反应展陈内容。 视频：依据客户提供的宣传片、新闻片、广告片及各部门、单位拍摄的视频短片等动态视频，经专业软件进行剪辑、特效、转场、调色、滤镜、配音、字幕等后期制作，展示内容以板块分层，观众可以自己点播视频内容，内容整体长度不少于600秒。 | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 追求卓越 臻于至善展区 出入口定制门 | 2.5m双开门 | 定制实木平板套装门，含五金，门框包边加造型，拉手、门锁等五金件 | 2 | 樘 |  |  |
| 27 | 展厅整体 地面铺设 | 地面展示 | 地面6mm自流平处理,4mmPU地胶定制图案铺装 | 203.6 | ㎡ |  |  |
| 28 | 展厅 多媒体智能中央云控制管理系统 | 展厅内容发布管理系统 | 无线控制：通过平板控制端的城视无线遥控播放系统定制软件进行控制显示端主机要显示的内容。主要包括有图像和视频的素材内容进行播放控制，平板控制端自动加载显示端本地的内容素材，动态加载出菜单目录进行由用户选择进入的内容；可定制多台主机控制或单台主机控制。 定制版APP，安装于平板电脑中，通过内建的无线网络，实现分区分项控制整个展厅强弱电开关，设备开关，内容控制等功能。 高集成度一键开馆、一键闭馆，终端定点启动控制，多媒体资料播放控制，子系统终端桌面控制、内容更改、项目替换、子系统监控、管理功能，网络控制接口，WIFI无线网络控制接口，大屏融合播放控制系统 | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 策展提案设计费 | 策展提案设计费 | 策展提案设计费 | 1 | 项 |  |  |
|  | 金额总计： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章） ：

单位地址：

项目联系人：

联系电话：