电动颈腰椎牵引系统参数需求

一	系统参数

1.1	颈部，腰部治疗一体机；

1.2	计算机引导下全自动的脊柱治疗系统，可设定，控制和监测全部治疗参数；

1.3	塔身具备内置式低压直流电机；

1.4	塔身内部具备拉力间接离合和紧急释放系统；

1.5 具备紧急中断控制按钮，至少有一个在患者手中；

1.6 具备可升降、可倾斜、可分离治疗床；

1.7 具备颈椎治疗模块；

1.8 具备振动热疗模块；

1.9 配备工作站；

二	治疗参数

2.1	拉力（腰）≥9~90kg；

2.2	拉力（颈椎）≥5~13kg；

2.3	治疗时间≥2~30分钟；

2.4	高拉力时间≥10~1000秒；

2.5	低拉力时间≥10~1000秒；

2.6	拉力转换定时≥10~60秒；

2.7	振荡强度≥3~9公斤力；

2.8具备高位二次振荡治疗模块；

2.9具备拉力变化柔和曲线功能；

2.10具备拉力阶梯步进变化功能；

2.11具备交替拉力功能；

2.12具备拉力过渡功能；

2.13拉力角度可调节范围至少包含0~30度；

2.14时间精度≤1/ 100秒；

2.15具备生物反馈装置，采集频率≥1000次/秒；